MAZE-SOLVER-CODE

#define TRIG_FRONT 3

#define ECHO_FRONT 4

#define TRIG_SIDE 10

#define ECHO_SIDE 11

// Motor pins

#define IN1 6

#define IN2 7

#define IN3 8

#define IN4 9

int safeDistance = 14;

long readDistance(int trigPin, int echoPin)

{

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

long distance = duration * 0.034 / 2;

if(distance == 0) distance = 200;

return distance;

}

void stopMotors()

{

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, LOW);

delay(80);   // small brake delay

}

void moveForward()

{

Serial.println("Forward");

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

delay(120);

stopMotors();

}

void moveBackward()

{

Serial.println("Backward");

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

delay(150);

stopMotors();

}

void turnLeft()

{

Serial.println("Turn Left");

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

delay(500);

stopMotors();

}

void turnRight()

{

Serial.println("Turn Right");

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

delay(500);

stopMotors();

}

void uTurn()

{

Serial.println("U Turn");

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

delay(1050);

stopMotors();

}

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(TRIG_FRONT, OUTPUT);

pinMode(ECHO_FRONT, INPUT);

pinMode(TRIG_SIDE, OUTPUT);

pinMode(ECHO_SIDE, INPUT);

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

stopMotors();

Serial.println("Robot Ready");

}

void loop()

{

long front = readDistance(TRIG_FRONT, ECHO_FRONT);

Serial.print("Front: ");

Serial.println(front);

if(front > safeDistance)

{

moveForward();

}

else

{

Serial.println("Obstacle Ahead");

moveBackward();   // move back a little

long side = readDistance(TRIG_SIDE, ECHO_SIDE);

Serial.print("Side: ");

Serial.println(side);

if(side > safeDistance)

{

turnLeft();

}

else

{

uTurn();

}

}

Serial.println("----------------");

}

final code that i have given for it#define TRIG_FRONT 3

#define ECHO_FRONT 4

#define TRIG_SIDE 10

#define ECHO_SIDE 11

// Motor pins

#define IN1 6

#define IN2 7

#define IN3 8

#define IN4 9

int safeDistance = 14;

long readDistance(int trigPin, int echoPin)

{

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

long distance = duration * 0.034 / 2;

if(distance == 0) distance = 200;

return distance;

}

void stopMotors()

{

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, LOW);

delay(80);   // small brake delay

}

void moveForward()

{

Serial.println("Forward");

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

delay(120);

stopMotors();

}

void moveBackward()

{

Serial.println("Backward");

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

delay(150);

stopMotors();

}

void turnLeft()

{

Serial.println("Turn Left");

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

delay(500);

stopMotors();

}

void turnRight()

{

Serial.println("Turn Right");

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

delay(500);

stopMotors();

}

void uTurn()

{

Serial.println("U Turn");

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

delay(1050);

stopMotors();

}

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(TRIG_FRONT, OUTPUT);

pinMode(ECHO_FRONT, INPUT);

pinMode(TRIG_SIDE, OUTPUT);

pinMode(ECHO_SIDE, INPUT);

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

stopMotors();

Serial.println("Robot Ready");

}

void loop()

{

long front = readDistance(TRIG_FRONT, ECHO_FRONT);

Serial.print("Front: ");

Serial.println(front);

if(front > safeDistance)

{

moveForward();

}

else

{

Serial.println("Obstacle Ahead");

moveBackward();   // move back a little

long side = readDistance(TRIG_SIDE, ECHO_SIDE);

Serial.print("Side: ");

Serial.println(side);

if(side > safeDistance)

{

turnLeft();

}

else

{

uTurn();

}

}

Serial.println("----------------");

}